眼科裂隙灯显微镜检查仪技术参数

主要技术参数：

高分辨力光学体， 较国家标准高约30﹪

高通透性，同等照度下，亮度提高50﹪

全功能软件，自动优化图像效果

显微镜类型：上光源平行夹角式（伽利略型）

★数码图像采集方式：采用外接高清单反相机，像素≧2410万

配置同步闪光照相装置

配置同轴背景光照明补偿系统

★配置工作站及配套裂隙灯图像软件：要求设备原厂原装，有中国省级信息产业部门登记认

证（附证书）。如投标品牌为进口品牌，要求软件进

口报关等证明材料。

具备1080高清动态录像功能

目镜：12.5X，显微镜总倍率：6X  10X  16X  25.6X  40X

改变倍率形式：转鼓式

★屈光度调节：-7D ~+7D

裂隙照明：五档调光（可选无级调光）

裂隙高度（mm）：1 ～ 14连续可调，裂隙宽度（mm）：0 ～ 14连续可调

裂隙角度：0 °~180°可旋转

裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

光斑直径：φ14、φ10、φ5、φ2、φ1、φ0.2（mm）

光学分辨率：200线对/mm

滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

固视标：红色发光二极管

照明灯泡：12V/50W卤钨灯泡

预留眼底激光接口

输入电压:110V/220V   60/50Hz      输入功率:60VA