| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤科 | 直线加速器 | 进口 | 1.可常规进行三维适形放射治疗、动静态调强放射治疗、影像引导放射治疗、容积旋转调强放射治疗和立体定向放射治疗 2.VAMT、SRS质控设备 3.SBRT定位体架4套、调强放疗一体架5套 4.大孔径4D-CT模拟定位机，机架孔径：≥80cm，诊断级图像，放疗专用定位床，全碳纤定位床板，可进行呼吸门控扫描，支持所有主流放射治疗设备和计划系统。 5.1套4D等中心验证矩阵及所需插件和软件系统，1套端对端立体定向验证系统，1套立体定向计划验证矩阵。 |
| 5 | 呼吸与危重症学科 | 呼出一氧化氮检测 | 国产 | 1、可选测定流速； 2、呼气时间：正常模式、儿童&老年模式、自定义模式（临床科研模式）三种模式。 3、采样方式≥三种 ； 4、分析时间 ≤2 分钟； 5、可存储≥200万个检测数据，并具备数据导出及备份功能（可随时查询患者历史数据）单机软件免费升级，有独立的工作站； |