| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学科 | PET-CT | 进口 | 1.扫描床：有患者保护装置，最大扫描范围≥190cm 2.PET部分：探测器晶体环数≥36，具有飞行时间技术（TOF）。 3.CT部分：CT探测器物理排数（排）≥ 64，扫描采集层数≥ 64，孔径≥70cm。 4.有CT质控及PET质控相关的软件配置。 5.数据采集站：标准配置。 6.影像处理工作:具有PET与CT、MR等图像的同机和异机融合功能, 7.DICOM3.0接口协议，与HIS无故障双向连接。若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决. 8.应用软件：多平面重建，三维组织重建处理，CT增强型图像重建，呼吸门控动度控制。支持各脏器图像处理功能，并提供图像处理的相关质控软件。 9.设备配置（包含但不限于）：CT胶片打印机（所用胶片为开放式，可用我院现有规格胶片），心脏门控触发采集器。 |
| 2 | 核医学科 | 回旋加速器 | 进口 | 1、用于产生正电子放射性药物； |