参 数 要 求

| 序号 | 科室名称 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 数量 | 单价 | 总价 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学科办 | 数码显微镜 | 国产 | 1 | 40000 | 40000 | 设备功能需求： ★1、变倍比≥9:1； 2、从主光路到物镜完全复消色差校正； 3、融合光学技术以最大分辨率、更大景深拍摄出细节丰富的清晰图像，实现其他标准体视显微镜无法实现的目标； 4、景深≥12mm，快速发现细节； 5、1倍物镜下不小于55×的放大倍率； ★6、内置摄像头，不小于1千万像素； 7、速度：≥活图每秒35帧（1024×768分辨率） 8、传感器靶面：≥1/2.3英寸CMOS； 9、传感器物理像素尺寸：≥1.67um×1.67um； 10、10×目镜1×物镜下观察放大倍率：6.1×-55×； 11、视野直径：≥37.7mm； 12、整体光路为复消色差； 13、配备1×复消色差物镜； 14、1×物镜分辨率：≥250lp/mm； 15、工作距离≥122mm，轻松调节显微镜下的样品； 16、调焦立柱：调焦驱动，高度≥300mm； 设备配置 1、数码显微镜主机1台 |