成都市第五人民医院通用类设备设施
调研[2021]01挂网清单
	调研序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	总务科
	隔离式洗脱机


	国产
	功能不限于：

1、隔离式洗衣机和隔离墙将洗衣房分为洁净区和非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于非洁净区一侧装料门装入，洗涤完毕后从位于洁净区一侧卸料门出，从而避免了洗涤物二次污染和交叉感染(前进后出)。

2、内胆容积≥1000L， 电机功率≥11kw，电源380V/50Hz三项四线制。

3、采用SUS304内筒，使用寿命更长，更容易清洗，经久耐用、永不生锈。

4、采用触摸屏、自动空气开关、断电源、按钮、水位测量装置可完成衣物的洗涤、清洗、脱干工序，可对衣物的过程进行监控，操作简单方便。

5、采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制，有结构简便，准确无误，性能稳定可靠的特点。

6、使用全电脑控制，变频调速，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。

7、特殊高强度设计加上采用气囊减震，保证机器运行平稳，震动小。

8、采用滑块锁紧机构，并带有自锁防松功能，既有很高的强度，又能确保安全。

9、配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。

10、具有防雷电、防静电、防电源不稳定保护功能。

	2
	总务科
	全自动洗脱机


	国产
	功能不限于：

1、内胆容积≥960L，内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤，电机功率≥11kw,电源380V/50Hz三项四线制。

2、采用SUS304内筒，使用寿命更长，更容易清洗，经久耐用、永不生锈。

3、巧妙避减式设计，整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，从而达到最佳的减震效果，有效延长设备使用寿命，使用时无需基础。

4、配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。

5、采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制，有结构简便，准确无误，性能稳定可靠的特点。

6、变频调速系统，具有启动电流小，耗能低，运转平稳，因而只需用一级胶带转动，具有调整平滑均匀。

7、使用全电脑控制，变频调速，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。

8、装衣门具有门锁联动控制，在设备运转时门锁无法开动，确保安全。

9.具有防雷电、防静电、防电源不稳定保护功能。

	3
	总务科
	三辊烫平机


	国产
	功能不限于：

1.滚筒≥Ф800*3000mm，热效率高，熨烫速度≥0-30m/min,蒸汽压力≥0.4-0.6Mpa,电机功率1.5kw，电源380V/50Hz三项四线制。

2.采用三个Ф800不锈钢烘筒及各转动辊均采用不锈钢管制作。耐腐性能好、安全性能高，使用寿命长。

3.配有蒸汽加热和电加热两种加热机型，烫平速度可根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节。

4.本机装有自动调节弹簧，可根据布草的厚度来调节传动帆布带的松紧无须用手动转轮来调节。 

5、差动柔性送料系统，织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置。

6、具有安全和故障功能自检系统，确保操作安全，使其维修更方便。

7、适合于床单、被套、台布、毛巾等织品的烫平、烘干。



	4
	总务科
	全自动烘干机
	
	功能不限于：

1、内筒尺寸≥Ф1140*1000，内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
2、内筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作。变频电机，电脑板控制，全自动烘干。
3、蒸气加热和电加热两种机型，可供用户选择。
4、电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。自动定时，自动开、停，具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后的 蓬松，柔软的特点。
5、全电脑控制烘干时间及温度。
6、烘干后具有自动冷却功能，以免取物时烫伤。


