成都市第五人民医院中心氧站设备清单

西区：

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储罐 | PERMA-CYL 5000 MP真空绝热深冷贮罐 | 查特 | 4台 |  |
| 2 | 空温式气化器 | 300Nm³/h 3.5Mpa | 无锡特莱姆 | 4台 |  |
| 3 | 调压装置 | DN40双回路 | 无锡特莱姆 | 2台 |  |
| 4 | 安全阀 | ASME 232Pai | 查特 |  | 筒体 |
| 5 | 安全阀 | DN8 41.4Bar | rego | 8只 | 管道 |
| 6 | 压力表 | Y0100 0-2.5Mpa | 布莱迪 | 4只 | 储罐 |
| 7 | 压力表 | Y0100 0-4Mpa | 布莱迪 | 2只 | 调压前 |
| 8 | 压力表 | Y0100 0-1.6Mpa | 布莱迪 | 2只 | 调压后 |
| 9 | 压力表 | Y0100 0-1.6Mpa | 布莱迪 | 1只 | 管道电接点 |
| 10 | 安全阀 | DN15 0.88Mpa | 成空 | 2只 | 调压后 |
| 11 | 安全阀 | DN15 1.68Mpa | 成空 | 2只 | 调压前 |
| 12 | 安全阀 | DN10 1.68Mpa | 成空 | 8只 | 气化器前 |
| 13 | 爆破片 | NPT 1/2 1.85Mpa | 上海华理 | 8只 | 储罐 |
| 14 | 液位计 | 0-50Kpa | 兰石机械 | 4只 | 储罐 |
| 15 | 单向阀 | DN25 1000PSIMAX | 查特 | 4只 | 储罐 |
| 16 | 低温截止阀 | DN25 | rego | 16只 | 储罐 |
| 17 | 增压调节阀 | SET 125PSI | 查特 | 4只 | 储罐 |
| 18 | 过滤器 | DN15 | 咸吉 | 4只 | 储罐 |
| 19 | 管道单向阀 | DN15 | 咸吉 | 4只 |  |
| 20 | 安全组合阀 | DN25 | rego | 4只 | 储罐 |
| 21 | 截止阀 | DN40 | 成空 | 10只 | 调压 |
| 22 | 低温截止阀 | REGO DN25 | 咸吉 | 8只 | 储罐 |
| 23 | 低温截止阀 | DN15 | 成空 | 4只 | 管道 |
| 24 | 低温截止阀 | DN25 | 成空 | 6只 | 气化前 |
| 25 | 低温截止阀 | DN40成空 | 成空 | 6只 | 气化后 |
| 26 | 低温软管 | 八分之五 1.5米 | 维尔 | 4根 |  |
| 27 | 充装旋卡 | DN40 | 成空 | 4只 | 储罐 |
| 28 | 过滤器 | DN40 | 进口 | 2只 | 调压前 |

东区：

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储罐 | PERMA-CYL 5000 MP真空绝热深冷贮罐 | 查特 | 1台 |  |
| 2 | 空温式气化器 | 300Nm³/h 3.5Mpa | 无锡特莱姆 | 2台 |  |
| 3 | 调压装置 | DN25双回路 | 无锡特莱姆 | 1台 |  |
| 4 | 安全阀 | ASME 232PSI | 咸吉 | 2台 | 筒体 |
| 5 | 安全阀 | DN8 41.4Bar | REGO | 2台 | 管道 |
| 6 | 低温截止阀 | REGO DN20 | 咸吉 | 2只 | 储罐 |
| 7 | 低温截止阀 | DN15 成空 | 成空 | 1只 | 气化前 |
| 8 | 低温截止阀 | DN20 | 成空 | 2只 | 气化后 |
| 9 | 低温截软管 | 八分之五 1.5米 | 锐进 | 1根 |  |
| 10 | 充装旋卡 | DN40 | 成空 | 1只 | 储罐 |
| 11 | 过滤器 | DN25 | 进口 | 1只 | 调压前 |
| 12 | 平衡罐 | Φ159 | 信立 | 1套 |  |
| 13 | 压力表 | Y0100 0-2.5Mpa | 布莱迪 | 3只 | 储罐 |
| 14 | 安全阀 | DN15 1.6Mpa | 成空 | 2只 | 调压前 |
| 15 | 爆破片 | NPT 1/2 1.85Mpa | 华理 | 2只 | 储罐 |
| 16 | 液位计 | 0-50Kpa | 兰石 | 1只 | 储罐 |
| 17 | 单向阀 | DN25 1000PSI | 咸吉 | 1只 | 储罐 |
| 18 | 增压调节阀 | SET 125PSI | 咸吉 | 1只 | 储罐 |
| 19 | 管道单向阀 | DN25 | 成空 | 1只 | 储罐 |