| 序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤科 | 大孔径CT | 进口 | 1、具有80cm以上孔径，满足放疗定位的各种特殊扫描体位要求 2、具有大范围（≥60cm）真实扫描视野 3、配有高精度放疗床，定位精度要求2mm以内 4、具备呼吸门控扫描软硬件，可开展4D-CT扫描 5、具有去金属伪影功能 6、具备高清分辨率，≥1024×1024分辨率扫描图像与重建图像 7、具备高热容量球管 8、配置要求： （1、主机 （2、放疗专用重床（X、Y、Z方向均可单独运动），标称载荷不小于270Kg （3、原厂4D呼吸门控软硬件 （4、基于呼吸幅度和时相的4D重建功能 （5、系统质控模体软硬件 第三方： （1.高压注射器 （2.电子密度模体 （3.五轴移动激光定位系统 （4.数据备份系统 （5.图像工作站（具备危机器官和靶区自动勾画功能） |