成都市第五人民医院采集卡采购项目市场调研参数

| 采集信号 | HDMI/DVI信号 |
| --- | --- |
| 支持视频格式 | HDMI1.4a, DVI single link |
| 支持音频格式 | 可采集HDMI信号中的L-PCM双声道音频；最高支持192kbps/24bi |
| 输入接口 | HDMI接口 |
| 板卡类型 | PCI-E x1 |
| 最大分辨率 | 1920 x 1200 |
| HDMI/DVI 模式 | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920x1080, 1920 x 1200及自定义模式 |
| HDTV | 1080p,1080i, 720p, 576p, 576i, 480p , 480i |
| 采集格式 | 支持RGB8888、RGB888及黑白图像GRAY8等图像格式 |
| 帧存 | 可自动检测信号源的行场特性 |
| 尺寸大小 | 55mmX95mm |
| 支持GPU压缩 | 自带高精度低温飘时钟源 |