成都市第五人民医院户外LED采购项目

市场调研参数

| LED室外屏参考参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 位置 | 型号 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户外单色 | 1号楼6号门（住院出入口） | P10 | 12.25M *0.36 M 分辨率：1216*48 | 平方 | 12.61m² |  |
| 2 |  | 8号门（急诊出入口） | P10 | 6.81M *0.57 M 分辨率：672*48 | 平方 | 3.88m² |  |
| 3 |  | 2号楼住院部正门 | P10 | 10.65M *0.57 M 分辨率：1056*48 | 平方 | 6.07m² |  |
| 4 |  | 六号楼放疗中心 | P10 | 8.73M *0.41M 分辨率：1216*48 | 平方 | 3.57m² |  |
| 5 |  | 1号楼2号门（门诊出入口） | P10 | 9.37M *0.57 M 分辨率：928*48 | 平方 | 5.34m² |  |
| 6 |  | 1号楼9号门（儿科急诊） | P10 | 7.45M *0.57 M 分辨率：736*48 | 平方 | 4.24m² |  |
| 7 |  | 2号楼病理门口处后门 | P10 | 7.13M *0.57 M 分辨率：704*48 | 平方 | 4.06m² |  |
| 8 |  | 东区1号楼出入口 | P10 | 4.89M *0.41 M 分辨率：480*32 | 平方 | 2m² |  |
| 9 |  | 东区2号楼出入口 | P10 | 2.97M *0.41 M 分辨率：288*32 | 平方 | 1.21m² |  |
| 10 |  | 东区门诊楼出入口 | P10 | 4.89M *0.41 M 分辨率：384*32 | 平方 | 2m² |  |
| 11 |  | 东区门诊楼出入口 | P10 | 10M *0.57M 分辨率：976*48 | 平方 | 5.7m² |  |
| 12 | 控制卡 |  | ZH-E5L |  | 张 | 11 | 含转接板 |
| 13 | 客户端软件 |  | V1.0 |  | 套 | 2 |  |
| 14 | 网线 |  | 六类非屏蔽 |  | 箱 | 3 |  |
| 15 | 电源线 |  | RVV2*1.0 |  | 米 | 600 |  |
| 16 | 穿线管 |  | PVC20 |  | 米 | 400 |  |

参考参数：

- 像素间距（mm） 10

- 2.像素密度（dot/m2） 10000

- 3.像素构成 1R1G1B

- 4.LED 封装方式 SMD 2727

- 5.模组分辨率 32×16

- 6.模组规格（mm）长 319.6±0.1 ×宽 159.6±0.1厚 19.5±0.15

- 7.模组重量（g） 437.62

- 8.推荐最小观看距离 ≥10m

- 9.模组最大电流（A） 9.9

- 10.模组最大功耗（W） 49.5

- 11.视角 H≥120°V≥ 120°

- 12.整屏最大功率（W/m2） 966

- 13.整屏平均功率（W/m2） 482

- 14.屏幕亮度（cd/m2） ≥6000

- 15.扫描驱动方式 1/2 扫描，恒流驱动

- 16.工作电压（V） 5

- 17.使用寿命（小时） ≥100000

- 18.套件材质 PC+纤

- 19..防护等级 IP65(正面)

- 20.使用环境温湿度 -40℃～+80℃, 10%～80%RH

- 21.灰度等级 16384

- 22.刷新率（Hz） ≥1920

- 23.驱动 IC 双锁存驱动 IC

- 24.控制方式 计算机控制，视频同步，实时显示

- 25.需接入五医院原有条型LED屏控制终端，统一管理

- 26.服务要求：包含但不限于①服务响应程度、②培训方案、③质量保证范围、④质量保障措施、⑤维保期限最低三年。LED产品实力需市场上一线主流品牌。

- 27.配件：胶带、扎带、接头、插线板等