| 项目序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 | 器械清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普外科 | 普外科专用器械包 | 进口 | 普外科腹腔镜手术及血管、减重手术 | 名称; 规格型号; 数量. 乳突直撑; 170×18，固定式3×4钩，直型; 5. 血管剥离子; Φ3.5、Φ5、Φ7、Φ9、大隐静脉; 5. 精细直角钳; 180×15; 2. 显微镊子; 圆柄，尾部带平衡锤，直型，整长≧210MM，表面亚光处理; 3. 显微镊子; 圆柄，尾部带平衡锤，直型，整长≧210MM，表面亚光处理; 3. 显微镊子; 圆柄，尾部带平衡锤，弯型，整长≧185MM，表面亚光处理; 3. 显微镊子; 圆柄，尾部带平衡锤，弯型，整长≧185MM，表面亚光处理; 3. 弹簧针持; 圆柄，带锁扣，7/0，整长≧210MM，表面亚光处理; 3. 弹簧针持; 圆柄，带锁扣，7/0，整长≧210MM，表面亚光处理; 3. 显微剪刀; 工作端成角25°，整长≧165MM，表面亚光处理; 3. 显微剪刀; 工作端成角25°，整长≧165MM，表面亚光处理; 3. 解剖剪刀; 锯齿状超薄刀刃，工作端弯型，整长≧200MM，表面无反光; 3. 解剖剪刀; 锯齿状超薄刀刃，工作端弯型，整长≧200MM，表面无反光; 3. 无损伤侧壁阻断钳; 整长≧215MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端成角30°整长≧165MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端成角60°整长≧160MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端成角60°整长≧160MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端成角15°整长≧190MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端成角40°整长≧120MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端成角40°整长≧120MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端弯型，整长≧315MM，表面亚光处理; 2. 无损伤阻断钳; 工作端成角，整长≧175MM，表面亚光处理; 2. 哈巴狗夹; 弯型，工作部长18MM，整长45MM，表面亚光处理; 2. 哈巴狗夹; 直型，工作部长10MM，整长45MM，表面亚光处理; 2. 分离钳; 整长200MM，表面亚光处理; 2. 分离钳; 整长230MM，表面亚光处理; 2. 牵开器; 整长≧130MM，表面亚光处理; 2. 针持; 5/0，整长230MM，表面亚光处理; 2. 腔镜加长弯钳; 硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)400mm±3mm 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。; 2. 加长胃钳; 硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)400mm±3mm 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。; 2. 加长肠钳; 10mm/370mm 阻断抓钳; 2. 加长穿刺器; 硬度为330HV0.2～420HV0.2 有光亮应不大于0.4μm 无光亮应不大于0.8μm 抛光不到的部位应不大于6.3μm 功能及用途： 穿刺器主要由穿刺针、穿刺套管、水阀、闭孔板和密封帽组成。; 2. 加长手环式针持; 硬度:500HV0.2～900HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：L(工作长度)200~450mm 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）; 2. 普通手环式针持; 硬度:500HV0.2～900HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：L(工作长度)200~450mm 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）; 2. 小儿腔镜疝气0度目镜; 工作长度300mm，插入直径Φ5mm±0.1mm 视向角0° 视场角≥65° 粗糙度≤0.8um 角分辨率3.3C/（°） 有效景深范围3-100mm 成像清晰，视场边缘圆整、无坏点、划痕、麻点、附着物，无重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡。 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93 耐腐蚀性能 b级，耐酸、耐碱 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种; 2. 勾线针; 粗糙度：Ra≤0.8um 功能及用途：表面光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。; 2. 腔镜短头带电剪刀（开口5mm短小）; 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。; 2. 腹腔镜阻断钳; 直径10mm 开口50mm 带锁; 2. 腹腔镜自动复位左弯针持; 5mm/310mm左弯持针器; 2. 短头无损伤肠钳; 5mm/310mm钝头无创抓钳; 2. 短头无损伤抓钳; 5mm/310mm无创止血抓钳; 2. 腔镜带锁肠钳; 5mm/310mm弯嘴无创抓钳; 2. 腔镜带锁胃钳; 5mm/310mm多孔肠钳; 2. 腔镜直柄持针器; 5mm/310mm自动复位持针器; 2. 腹腔镜下带电凝吸引器; Φ5×420; 4. 腹腔镜下按钮式吸引器; Φ5×330; 4. |
| 2 | 骨科 | 关节镜器械包 | 进口 | 满足肩、膝、踝、脊柱等关节镜手术，具有把持力强，复位稳定，复位角度及位置选择性广，能满足最多程度满足手术要求，同时材质优良，维修率低。 | 名称; 规格; 数量. 篮钳（直、左、右、倒咬、); 125，方头，左弯/右弯/上弯/反切; 16. 穿刺鞘; 5.5mm,双开关; 4. 穿刺芯; 与穿刺鞘配套; 4. 探针（蓝）; 230×Ф2，带刻度，椎弓根; 4. 皮肤拉钩（小）; 105-280; 8. 骨刮匙（小）; 260×3，直，胶木柄; 4. 髓核钳（直小）; 260×2×6，握柄式; 4. 腰穿针（粗）; 7#/9#; 8. 神经剥离子; 240×5×Φ0.8; 4. 尖嘴咬骨钳; 220×3，直头，双关节; 4. 骨刀（小）; 180x2,180x4,180x6,180x8,（各一把）直，双斜刃; 4. 半月板缝合套筒; 半月板双针导向器,右后/左后半/右前/左前/右中/左中; 4. 骨锤（橡胶头小）; 250/380g，软平头; 4. 半月板缝合针（内、外）; 半月板缝合双针, Hi-Fi 高强线; 4. 肩袖缝合钳; 170mm; 4. |
| 3 | 骨科 | 脊柱器械包 | 进口 | / | 名称; 规格; 数量. 三关节咬骨钳（平尖）; 双关机设计，整件长≥240MM; 8. 骨刀（中小）; 工作端直型，宽度10MM，整件长≥205MM/工作端弯型，宽度10MM，整件长≥205MM/工作端宽度5MM，整件长≥180MM、向上,180MM, 3MM; 8. 椎板拉钩; 110-420; 8. 骨膜剥离子（球形）; 170-280; 8. 神经剥离子; 240×5×Φ0.8; 10. 神经拉钩（直角）; 150; 5. 髓核钳（直、135度）; 工作端5.5MM，臂长≥2 00MM、钳口10X2MM、钳口10X3MM; 10. 骨刮匙（大中小）; 工作端3.6MM，整件长≥235MM/工作端5.2MM，整件长≥235MM、锐性; 12. 骨锤（小）; 180/70g; 4. 吸引头（平头侧孔大中小）; （180-300)×(Ф1-Ф5); 8. 单齿自撑（小）; 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯; 12. 胸腰椎前路咬骨钳310*9.0*2.5mm; 310*9.0*2.5mm；310*12.0*4.0mm; 8. 双头血管剥离器; 4把; 4. 椎板咬骨钳（105度大中小）; 薄脚板，4mm，130°向上，整件长≥230MM/薄脚板，5mm，130°向上，整件长≥230MM; 12. |
| 4 | 骨科 | 颈椎器械包 | 进口 | / | 名称; 规格; 数量. 咬骨钳（颈椎专用）; 220×3，直头，双关节; 8. 椎板咬骨钳（颈椎专用）; 薄脚板，2mm，130°向上，整件长≥230MM/薄脚板，3mm，130°向上，整件长≥230MM; 8. 神经剥离子; 240×5×Φ0.8; 6. 神经拉钩; 150; 2. 骨膜剥离子（平）; 170-280; 4. 骨刮匙（颈椎专用）; （120-250）*（1-5）; 12. 髓核钳（颈椎专用）; 260×3×8，握柄式; 8. 吸头（平头侧孔大中小）; (180-300)×(Ф1-Ф5); 8. 颈椎拉钩; 180×25×50; 10. 颈椎撑开器（套）; 140×120，齿条式（配14对拉钩）; 10. 颈椎反向牵开器; 反向（页片无齿）; 2. 单齿自撑（小）; 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯; 4. |
| 5 | 骨科 | 骨上肢及小骨包 | 进口 | / | 名称; 规格; 数量. 上肢持骨钳; 带锁扣，工作端宽度7*2.5MM，整件长≥190MM/带锁扣，工作端宽度10.5*3.5MM，整件长≥240MM; 8. 骨膜剥离器（中小）; 双头工作端，整件长≥185MM; 10. 骨刀（中小）; (120-320)*（0.4-20）; 10. 三关节咬骨钳; 直头，双关节; 8. 骨锤（小）; 220/450g; 4. 点式复位钳; 210，带尖; 8. 骨刮匙（中小）; （120-250）*（1-5; 8. 骨撬; 8 MM WIDE, 220 MM；150MM, 4,5 MM WIDE; 8. 持骨钳，细长型; 200mm; 4. 双齿拉钩; 双齿工作端，钝头，整件长≥165MM; 8. |
| 6 | 骨科 | 创伤基本包 | 国产 | 主要用于骨髓炎，锁骨骨折、胫骨骨折，前臂双骨折，感染等； | 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 克氏针剪; 220，镶片; 4. 2; 老虎钳; 200×Ф2，虎头; 6. 3; 尖锥钳; 200×Ф2，尖头，厚腮; 8. 4; 大力剪; 大，手柄可拆式; 4. 5; 小力剪; 350×（Ф1-Ф4）; 8. 6; 骨锉; (120-320)*（0.4-20）; 8. 7; 峨眉锉; (120-320)*（0.4-20）; 4. 8; 钢丝引导器; 250; 6. 9; 骨盆复位钳; 80cm; 6. 10; 骨刀（各型号）; (120-320)*（0.4-20）; 1. 11; 改刀; 十字、一字、内六角、梅花（各五把）; 20. 12; 断钉取出器; /; 10. 13; 多功能改刀; /; 5. |