| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学研究与转化中心 | 普通倒置显微镜 | 进口 | 1.主要用于透明细胞标本的观察与成像，需要具备明场、相差观察方式，聚光镜的工作距离大，便于放置样品。 2.管径距离≥190mm。 3.机身内置LED透射光源，具有LED透射光源亮度调节钮，光源寿命≥60000小时。 4.物镜齐焦≥50mm，所有物镜螺纹直径≥25mm。 5.聚光器: NA值≥0.3，工作距离≥75mm,可拆卸 1）倒置显微镜主机；2）物镜：10X/20X/40X；2）相差模块；4）聚光镜 |
| 2 | 眼胸科病区 | 眼底成像系统 | 进口 | 1、用于在玻切手术过程中对眼底进行放大及观察 2、内调焦设计，调焦时工作距离保持不变，最大安全工作距离≥110mm 3、广角镜镜托及支架角度0-360度可调 4、内置式倒像装置，0-110度角度调节 5、消毒要求：镜架及透镜系统全部可采用高温高压消毒 6、全部光学为复消色差技术，光学透镜表面采用反抗反光多层镀膜 7、配置要求: 1)60D透镜及128D透镜各一只 2)内置式倒像装置一个 |
| 5 | 眼胸科病区 | 视力检查表 | 国产 | 1.主要用于验光，需达到液晶显示屏显示，遥控操作 2.屏幕：≥21.5英寸 3.输入电源：AC100-240V 4A 50/60HZ 4.功率：45VA 5.配备立体支架 6.液晶显示 |
| 6 | 眼胸科病区 | 焦度计 | 国产 | 1.用于治疗眼科镜片的焦度测量。 2.高清触摸大屏，操作简单，检测迅速，图像处理快速；热敏打印，简单便捷。 3.液晶触摸面板，屏幕≥7寸 4.检测迅速，运算速度≥15帧/ms 5.透过率：独立的透过率测量界面，能对镜片的防蓝光、可见光、防紫外进行百分比测量； 6.单页全功能设计，功能切换更简单 瞳距测量≥20.0mm至48.0mm(单眼PD),单光镜片PD 7.配置要求： 1）主机 2）热敏打印机（如非设备内置，需单独配置，打印纸需与我院在用匹配） |
| 7 | 眼胸科病区 | 眼压计 | 进口 | 1.主要用于眼压的检查，需达到双眼一键自动测量、具备内外固视灯 2.测量模式：全自动模式、自动模式、操纵杆手动模式 3.具备自动眼球追踪技术 4.固视系统：具有内外固视灯 5.具备高眼压警告提示 6.精确度：≤0.1mmHg 7.配置要求： 1）电动升降桌 2）固视灯 |