| 项目序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 皮肤科门诊 | 脉冲染料激光治疗仪 | 进口 | 主要用于开展： 1）血管性疾病：毛细血管扩张、鲜红斑痣、血管瘤（草莓状和樱桃状）、蜘蛛痣、静脉曲张、酒渣鼻等。 2）疤痕：痤疮疤痕、肥厚性疤痕、凹陷性疤痕、剖腹产疤痕、手术后或外伤等引起的疤痕。 3）浅表色素：雀斑、咖啡斑、老年斑、色素沉着等。 4） 皮肤年轻化及其他：除皱嫩肤、疣、银屑病、皮肤异色症、术后瘀伤等 性能要求： 1、工作激光波长:585nm/595nm,可包含1064nm 2、最大输出激光能量≥8J 3、光斑大小（直径）和能量密度范围可调 4、脉冲持续时间：0.45ms-40ms 5、配置冷却系统：优选动态冷却 6、设备配置要求： 1）带光纤和手柄的传输系统 1套 2）3 mm 距离规 1个 3）5 mm 距离规 1个 4）7 mm 距离规 1个 5）10 mm 距离规 1个 6）12 mm 距离规 1个 7）距离规托盘 1个 8）染料盒 1个 9）光纤支架和锁夹装置 1个 10）脚踏开关 1个 11）护目镜 1副 12）患者眼罩 1副 13）冷冻剂排空阀 1个 |
| 6 | 眼胸科病区 | 眼科AB超声诊断仪 | 国产 | 主要用于白内障晶体度数测量，具备电影回放功能，可随时观察检查过程 1.A超：10MHZ小型探头，内置发光管 2.测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种晶体眼等 3.可存储≥10次A超扫描结果 4.B超分辨率：轴向≤0.2mm，侧向≤0.4mm 5.伪彩模式：OCT伪彩，多种伪彩 6.配置要求： 1.A超探头 2.B超探头 3.脚踏 |