| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科 | 等离子双极宫腔电切镜 | 进口 | 用于子宫粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉、子宫纵隔、子宫内膜去除、子宫腔粘连等宫腔电切手术。 1、宫腔镜一支，镜子视角 12°，直径4毫米，可高温高压消毒，镜子工作长度≥210毫米。 2、等离子双极宫腔电切镜组合鞘一支（26Fr持续灌流可旋转外管鞘，24Fr内管鞘。含标准闭孔器） 3、双极被动工作手件一支；配置双极电切环、双极电凝电极、双极球状电凝电极、双极滚筒状电凝电极、针状电凝电极各一支 4、电极用灭菌管 一根；高频电缆导线 一根；3mm插头式导光束，高温高压灭菌。灭菌用置镜盒三套。 5、可与妇产科在用奥林巴斯等离子双极宫腔电切镜的工作平台兼容。 |
| 3 | 妇产科 | 宫腔检查镜 | 国产 | 主要用于妇科疾病的检查和微创治疗，如宫内异物取出、息肉等 1、宫腔镜镜子外径3mm，视野角30°； 2、有软性异物钳，软性活检钳、软性异物钳、硬质分离钳、硬质剪刀、软性剪刀等配置，需根据术中情况进行使用。满足临床需求。 3、导光束≥3m够长，方便使用，满足临床需求。 4、镜鞘需达到4.5-6.5mm，方便更顺利的进入宫腔。 5、可与我院现有狼牌宫腔镜主机兼容。 6、配置要求： 光学内窥镜 1根 外管鞘 2根 剪刀1把 活检钳1把 异物钳1把 |
| 4 | 乳腺甲状腺外科 | 医用放大镜 | 进口 | 主要用于甲状腺喉返神经、喉上神经保护、乳腺癌胸长神经、胸背神经保护；用于术中重要的血管保护。 视野（达250mm） 最大的景深（达290mm） 防尘、防水 容易清洗和消毒 调节灵活 可独立调左右眼的光学系统 眼镜式和头戴式均可 |