| 项目序号 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 购置数量（台） | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调（3P柜机） | 国产 | ≥20 | 1、能耗等级1级 2、额定制冷量≥7210W 额定制冷功率≤2120W 制冷季节耗电量≤863(kW·h) 3、额定制热量≥9660W 制热季节耗电量≤705(kW·h) 额定制热功率≤2950W 电辅热（W）≧2000 4、内机噪音≤49dB，外机噪音≤56dB 5、工作环境温度要求：-35℃低温制热运转不停机，55℃高温制冷运转不停机 6.循环风量（㎥/h）≥1200 7、内外机具备自清洁功能，内机具备高温抑菌、杀菌、防止异味功能。 |
|  | 分体式空调（1.5P）挂机 | 国产 | ≥262 | 1、能耗等级1级 2、额定制冷量≥3510W 额定制冷功率≤900W 制冷季节耗电量≤348(kW·h) 3、额定制热量≥5000W 制热季节耗电量≤292(kW·h) 额定制热功率≤1270W0 电辅热（W）≧800 4、内机噪音≤41dB，外机噪音≤51dB 5、工作环境温度要求：55℃高温制冷运转不停机,-35℃低温制热运转不停机。 6、循环风量（㎥/h）≧700 7、内外机具备自清洁功能，内机具备高温抑菌、杀菌、防止异味功能。 |
|  | 分体式空调2P挂机 | 国产 | ≥31 | 1、能耗等级1级 2、额定制冷量≥5000W 额定制冷功率≤1260W 制冷季节耗电量≤562(kW·h) 3、额定制热量≥7210W 制热季节耗电量≤444(kW·h) 额定制热功率≤2000W 电辅热（W）≧1200 4、内机噪音≤43dB，外机噪音≤54dB 5、工作环境温度要求：-35℃低温制热运转不停机，55℃高温制冷运转不停机 6、循环风量（㎥/h）≧1000 7、内外机具备自清洁功能，内机具备高温抑菌、杀菌、防止异味功能。 |
| 备注： - 送货要求分批次执行，根据采购人实际要求送货，按实际安装数量，安装调试完成，功能验收合格无异议，以半年为一个结算周期，采购人收到供应商开具的实际安装数量的全额正规发票后凭发票和验收单据，以银行转账的方式支付货款。 - 报价为整包价格，包含空调安装、辅材（包括但不限于空调安装时标配外需增加的铜管、水管、各类支架等）、人工等费用。 |  |  |  |  |