成都市第五人民医院

无线多参数中央监护系统软件调研参数

- 一、概述

老年医学科根据该任务书目标，结合学科发展、技术开展和科室自身实际，现向市场开展关于无线多参数中央监护系统的市场调研。

老年医学科ACE单元患者不被传统监护仪束缚，能够在疾病治疗同时尽早下床活动，更好维护老年医学科住院老年患者功能，为更多老年患者服务；通过系统对患者进行事实监测，护士随时监看，及时处理，保障患者安全，减少医疗风险；对接HIS系统，自动填充生命体征的各项数据至HIS系统、电子病历系统，释放医护劳动力；收集患者入院时生命体征建立风险预警模型，做好危重患者早期预警。

- 软件需求

- 无线多参数中央监护系统软件系统需要统一管理无线可穿戴设备，包含医院于2022年采购的17套无线多参数监护设备，需要实时监测病人生命体征数据；该软件系统监测的数据能够与我院HIS/CIS系统无缝对接；该软件系统可以在病房及护士站处显示并预警生命体征，增强患者安全；该软件系统可扩展监测患者的运动、体态等状态；该软件系统具备早期患者风险监测软件功能，及时报警；该软件系统各项数据可以提取至HIS系统中；该系统需支持患者app自行查看功能及支持医护端PDA查看异常报警。

- 软件技术要求

- 此软件系统应具备生命体征检测功能及显示功能，可以定制化手动录入身高、年龄、意识与给氧状况等功能。应具备心电信息显示模块、无创血压信息显示模块、血氧信息显示模块、和温度信息显示模块, 用于对心电(ECG)、心率（HR）、呼吸频率（RESP）、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SPO2)、温度(Temperature)、和脉搏(Pulse)进行实时监测,具备EWS早期风险评估功能，通过无线传输模块将采集的数据发送到护士站中央监测系统，可接入医院HIS系统，自动生成以患者中心的数据表，物理防止手工录入的各类体征数据错误，并利用数据实现反馈、护理监督、护理决策支持等，形成智慧病房、数字病区。

- 软件功能分项（包含不限于以下功能）

| 功能名称 | 模块 | 菜单项 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院科室软件端 | 医生护士端管理软件（含PDA） | 首页 | 患者基本信息（可提取his数据填充）可手动填写 |
|  |  | 住院实时监测 | 住院基本信息（可提取his数据填充） |
|  |  | 住院报警列表 | 告警方式：护士站大屏显示、护士手持PDA显示、患者端APP（小程序）报警 |
|  |  | 住院患者管理 | 对患者行为进行管理（根据报警列表做对应处理） |
|  |  | 住院设备管理 | 对2022年的17套及本次采购设备做统一的状态管理：比如：5床使用中、空闲、维修、离线（一般为更换电池） |
|  |  | 住院空间管理 | 对无线可穿戴设备与床位匹配管理 |
|  |  | 患者端APP自助查询 | 输入患者身份信息，查询居家健康数据。 |
|  |  | 系统管理 | 密码设置、权限设置（科室/角色/账号的创建/修改/删除)、操作日志管理 |
|  |  | 患者管理 | 患者随访等 |
|  |  | 健康档案 | 档案填写/档案审阅/档案意见 |
| 患者端软件 | 患者端管理软件APP或小程序 | 健康守护 | 血压/体温/心率/呼吸监测频率/氧饱和度/心电等 |
|  |  | 安全守护 | 位置足迹/行为管理/提醒 |
|  |  | 设备控制 | 查找设备/区域设置/立即定位/定时开关机/定位频率/开关设置 |
|  |  | 疾病健康教育 | 根据患者病情，进行疾病知识、生活方式、自我管理、营养指导等多维度健康知识推送 |
|  |  | 线上问诊 | 科室医生提供疾病咨询，康复指导。 |
|  |  | 卫生宣教 | 健康知识推送 |
|  |  | 报警及提醒 | 根据您的健康管理计划或报警数据实施必要的检查处置等事件提醒。 |
|  |  | 患者随访 | 追踪评估患者病情，进行远程指导；根据随访结果，完善健康档案。 |
|  |  | 线下就医 | 预约挂号、检查、院内陪诊、病案邮递、病案解读。 |
|  |  | 入院便利 | 符合入院特征指标,及时入院 |

| 硬件 | 无线可穿戴中央监护仪 | 预计采购数量20套 | 预计无线可穿戴中央监护仪采购数量20套，可测量血压/体温/心率/呼吸监测频率/氧饱和度/心电等体征指标，要求设备蓄电能力大于5天的续航时间，该设备电池可拆卸并提供20个备用电池，须具备医疗器械注册证，调研资料需提供产品参数及相关佐证。 |
| --- | --- | --- | --- |