| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科 | 可透射线头架设备 | 进口 | 1.主要用于颅内动脉瘤复合手术治疗时固定头部； 2.安装方便快捷，拆卸迅速，便于清洁； 3.固定牢固、稳定、安全，适用各种头型固定； 4.调节灵活快捷，满足各种手术体位，匹配我院复合手术室手术床（西门子TruSystem 7500）； 5.整体材料可透视X光，不对术区显影形成遮挡。 6.头夹：1套，三钉式固定：三钉同时对头部加压，3钉按等腰三角形分布，至少1钉具有压力指示计，精确确定颅骨受压压力，压力可以单独调节；内置卡锁可锁定已调整好位置；整体可透视X光，各接口固定牢固；满足仰卧、俯卧、侧卧等不同体位。 7.万向连接器：1个，可维持360度旋转；配合头夹可满足各种手术体位要求；与现有的牵开器系统（蛇牌）能完全匹配； 8.底座：1个，与复合手术间手术床面（西门子TruSystem 7500）匹配，单手柄即可锁定； 9.头钉：成人可重复使用头钉≥3个，儿童钉≥3个； |
| 2 | 眼科 | 强脉冲激光 | 国产 | 1.适应症：适用于睑板腺功能障碍引起的干眼治疗； 2.该设备治疗能量范围：9-13 J/cm²，且光脉冲能量可以根据需要进行调节，配备风冷技术，无需更换水冷液； 3.脉冲个数：一次光闪可激发≤8个子脉冲； 4.每只眼仅需五次及以下闪光，即可完成治疗； 5.配置要求：护目眼罩、治疗头、耦合剂等 |
| 3 | 心胸外科 | 双极射频消融系统 | 国产 | 1.主要用于对房颤患者开展射频消融手术； 2.消融方式：干式消融——采用双极双回路射频能量交替输出模式，附件头端电极温度与组织内部温度一致； 3.控制方式：自动控制。射频能量输出频率460.8KHz±1,射频能量输出范围：2.7~28.5W±2； 4.安全防护方式：三重安全防护： 电压保护、电流保护、时间保护； 5.能量输出启停控制、组织阻抗变化实时显示、屏幕视角可调、阻抗有效检测范围：20欧姆~1200欧姆； 6.兼容标测功能：射频消融发生器除了可以配射频钳和射频笔进行消融，还可配合射频消融系统的其它设备实现标测功能； 7.配置要求：射频消融发生器、刺激发生器、隔离变压器、显示屏、处理器、台车、脚踏开关和电源电缆、双极射频消融钳等； |
| 4 | 眼科 | 眼科激光机 | 进口 | 1.主要用于治疗糖尿病视网膜病变、视网膜中央静脉栓塞、中心性浆液性脉络膜、视网膜病变等眼底病手术，满足眼科眼底玻切相关手术需要； 2.频率：50—60Hz；冷却方式：空气；电压：100-120V，5A ，220-240V，2.5A；治疗激光：二极管泵浦，倍频固体；激光操作波长：532nm； 3.输出功率：30mw-1500mw,具有手术点数及能量统计功能； 4.具备自动射频识别功能：可识别接入机器的激光光纤型号和类别并自动设置缺省参数，配备多功能脚踏; 5.可提供设备相同的原厂27g,25g,23g,20g等，直头，弹性弯头，带照明，带注吸的多功能全系列光纤，并且有原厂可伸缩带照明的激光光纤; 6.具备双激光接口：可在不同激光输出设备间切换； 7.激光过滤片：具备固定和可拆卸安全滤光片可选，高通透、低偏色滤光片，可以连接Zeiss*，Leica*，Topcon*，Wild*和Moller-Wedel*等多种显微镜； |